Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.22	Badkarsblandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB.24	Disklådsblandare	2

PVB.25	Tvättstugeblandare	2

PVB.26	Tvättränneblandare	2

PVB.27	Spolblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.22	Badkarsblandare

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1		X

Tvättställsblandare Tronic, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000E

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- BREEAM-och LEED-anpassad, flöde 3 & 1,4 liter/minut

- Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock

- Batteridrift, anpassningsbar för nätdrift alt. Nätdrift.

- Vandalsäkert i metall

- Omställbar temperaturbegränsning i blandaren

- Automatisk justering av sensoravståndet

- Spoltidsbegränsning

- Valbar efterspoltid, 2-6 sek

- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn

- Aktivering av städläge via sensorn

- Funktion för automatisk hygienspolning

- Flexibla anslutnings rör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8,

- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.

- Utförd i blyfritt material

- Nickelfria vattenvägar

- Programmerings samt status avläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

- 3 liter/min, Krom			FMM nr 1641-6030, RSK 843 06 51

- 3 liter/min, Krom, Nätdrift		FMM nr 1641-6130, RSK 843 06 52

- 3 liter/min, Svart PVD			FMM nr 1641-6032, RSK 843 00 62

- 3 liter/min, Borstad Krom		FMM nr 1641-6033, RSK 843 00 63

- 1,4 liter/min, Krom			FMM nr 1641-7000, RSK 843 00 64

- 1,4 liter/min, Svart PVD		FMM nr 1641-7002, RSK 843 00 65

- 1,4 liter/min, Borstad Krom	FMM nr 1641-7003, RSK 843 00 66

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare