Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB.24	Disklådsblandare	4

PVB.25	Tvättstugeblandare	5

PVB.26	Tvättränneblandare	5

PVB.27	Spolblandare	5

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm

- Energiklass B, enl. SS 820 000

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8060-4000, RSK 823 54 39

BL 2		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm

- Energiklass B, enl. SS 820 000

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Krom			FMM nr. 8060-4010, RSK 823 54 40

BL 3		X

Tvättställsblandare inkl. lyftventil, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm

- Lyftventil, helt i metall

- Energiklass B, enl. SS 820 000

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8065-4000, RSK 823 54 41

BL 4		X

Tvättställsblandare inkl. lyftventil, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm

- Lyftventil, helt i metall

- Energiklass B, enl. SS 820 000

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Krom			FMM nr. 8065-4010, RSK 823 54 62

BL 5		X

Tvättställsblandare med självstängande sidodusch, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm

- Självstängande handdusch, väggfäste och slang (längd 1500mm)

- Energiklass B, enl. SS 820 000

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Hål för lyftstång

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=360

- Krom			FMM nr. 8067-4000, RSK 823 54 49

BL 6		X

Tvättställsblandare med självstängande sidodusch, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 150mm

- Självstängande handdusch, väggfäste och slang (längd 1500mm)

- Energiklass B, enl. SS 820 000

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar

- Hål för lyftstång

- Soft PEX®-rör, G3/8, L=360

- Krom			FMM nr. 8067-4010, RSK 823 54 50

PVB.24	Disklådsblandare

BL 7		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 145mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

- Krom			FMM nr. 8000-4000, RSK 830 89 37

BL 8		X

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, FM Mattsson 9000E Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-Spak med bygelgrepp, längd 145mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 9 l

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

- Soft PEX®-rör, slät ände Ø10 mm, L=340

- Krom			FMM nr. 8001-4000, RSK 830 90 87

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare