Innehållsförteckning	Sid

Innehållsförteckning	Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Skall följa rekommendationer för blandare enligt 3:e utgåvan av BOV - Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Tronic MEDICARE, batteridrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.

- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)

- Batteridrift, skall vara anpassningsbar för nätdrift 12VDC via transformator

- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur

- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur

- Temperaturvred

- Vandalsäkert i metall

- Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock

- Omställbar temperaturbegränsning i blandaren

- Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck

- Automatisk justering av sensoravståndet

- Spoltidsbegränsning

- Valbar efterspoltid, 2-6 sek

- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn

- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn

- Funktion för automatisk hygienspolning

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring lekande G3/8

- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.

- IP klass sensor, IP67

- Utförd i blyfritt material

- Nickelfria vattenvägar

- Krom, med ansl. Lekande G3/8	FMM nr 1641-4000, RSK 843 06 49

TILLBEHÖR strömförsörjning.

NÄTDRIFT

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

AC-adaptor		X

Monteras i blandaren vid nätanslutning

- FMM nr 1623-0000, RSK 855 35 06

BATTERIELIMINATOR	X

För nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

- FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99

TRANSFORMATOR		X

För fast nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

- FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

SKARVKABEL		X

För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ FM MATTSSON 9000E Tronic. Längd 5m, skarvbar, max kabellängd 100m

- FMM nr 1617-5500, RSK 855 34 97

Skarvlist 5-polig		X

För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator.

- FMM nr 1624-0000, RSK 855 35 07

Skarvkabel f. skarvlist	X

Används för att sammanbinda två skavlister till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st  FM MATTSSON 9000E Tronic via 2st skarvlister

- FMM nr 1617-2000, RSK 855 34 95

TILLBEHÖR övriga:

FF1		X

För höjning av blandaren med 80 mm.

- Krom		FMM nr 1622-5000, RSK 848 31 56

BV1		X

Silventil, utan breddavlopp

- Krom		MORA ARMATUR nr 520240, RSK 857 38 38

BV 2		X

Silventil, med breddavlopp

- Krom		MORA ARMATUR nr 520200, RSK 857 38 18

BL 2		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson Tronic MEDICARE, nätdrift

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.

- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)

- Nätdrift 12VDC via transformator samt vara anpassningsbar för batteridrift.

- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur

- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur

- Temperaturvred

- Vandalsäkert i metall

- Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock

- Omställbar temperaturbegränsning i blandaren

- Energi- och vattenbesparande strålsamlare utan luftinblandning, max 5 l/min vid 2-6 bars tryck

- Automatisk justering av sensoravståndet

- Spoltidsbegränsning

- Valbar efterspoltid, 2-6 sek

- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn

- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn

- Funktion för automatisk hygienspolning

- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring lekande G3/8

- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.

- IP klass sensor, IP67

- Utförd i blyfritt material

- Nickelfria vattenvägar

- Krom, med ansl. Lekande G3/8	FMM nr 1641-4100, RSK 843 06 50

TILLBEHÖR strömförsörjning.

NÄTDRIFT

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

BATTERIELIMINATOR	X

För nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

- FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99

TRANSFORMATOR		X

För fast nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

- FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

SKARVKABEL		X

För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ FM MATTSSON 9000E Tronic. Längd 5m, skarvbar, max kabellängd 100m

- FMM nr 1617-5500, RSK 855 34 97

Skarvlist 5-polig		X

För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator.

- FMM nr 1624-0000, RSK 855 35 07

Skarvkabel f. skarvlist	X

Används för att sammanbinda två skavlister till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st  FM MATTSSON 9000E Tronic via 2st skarvlister

- FMM nr 1617-2000, RSK 855 34 95

TILLBEHÖR övriga:

FF1		X

För höjning av blandaren med 80 mm.

- Krom		FMM nr 1622-5000, RSK 848 31 56

BV1		X

Silventil, utan breddavlopp

- Krom		MORA ARMATUR nr 520240, RSK 857 38 38

BV 2		X

Silventil, med breddavlopp

Krom		MORA ARMATUR nr 520200, RSK 857 38 18