Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	2

PVB.22	Badkarsblandare	3

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	4

PVB.24	Disklådsblandare	5

PVB.25	Tvättstugeblandare	6

PVB.26	Tvättränneblandare	6

PVB.27	Spolblandare	6

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

Alla blandare skall uppfylla följande egenskaper:

- Blandaren skall vara tillverkad av blyfri* avzinkningshärdig

mässingslegering. (*max 0,1 vikt% bly)

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

- Utlopp ned, G1/2.

- Anslutning, 160 c/c

- Uppfyller EN1111

- Lead free (blyfri)

Alla duschanordningar skall vara försedd med följande:

- Handdusch med Eco Flow 9 l/min, kalkavvisande sil och tre strållägen

- Med tvålhylla

- Duschstången har flexibelt övre väggfäste, med väggtätning

BL 1		X

Duschblandare FMM Runn, utlopp ned

- Krom, 160 cc		FMM nr. 8480–8000, RSK 835 13 86

BL 2

Duschpaket FMM Runn – Duschblandare 8480 + Duschset 8470

- Krom, 160 cc		FMM nr. 8482–8000, RSK 828 31 28

BL 3

Duschset FMM Runn

- Krom		FMM nr. 8470-8500, RSK 832 02 97

BL 4

Takduschpaket FMM Runn Säkerhetsblandare med reversibelt

överstycke och takdusch

- Krom, 160 cc			FMM nr. 8483–8000, RSK 828 31 29

PVB.22	Badkarsblandare

Alla blandare skall uppfylla följande egenskaper:

- Blandaren skall vara tillverkad av blyfri* avzinkningshärdig

mässingslegering. (*max 0,1 vikt% bly)

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Vridpipomkastare

- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

- Utlopp ned, G1/2.

- Anslutning, 160 c/c

- Uppfyller EN1111

- Lead free (blyfri)

BL 5

Badkarsblandare FMM Runn

Krom,160 cc                                    FMM nr. 8490–8000, RSK 836 21 79

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

Alla tvättställsblandarna skall uppfylla följande egenskaper:

- Blandaren skall vara tillverkad av blyfri* avzinkningshärdig

mässingslegering. (*max 0,1 vikt% bly)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Mjukstängande med keramisk tätning

- Strålsamlare med Eco Flow

- Soft PEX®-rör, G3/8

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

BL 6		X

Tvättställsblandare FMM Runn

- Krom, 6l/min vid 3 bar			FMM nr. 8450–8510, RSK 827 84 19

BL 7		X

Tvättställsblandare FMM Runn, Energiklass A

- Krom, 5l/min vid 2–6 bar		FMM nr. 8450–8710, RSK 827 84 20

BL 8		X

Tvättställsblandare FMM Runn, LEED/BREEAM

- Krom, 3l/min vid 2-6 bar		FMM nr. 8450–8310, RSK 827 56 63

BL 9 		X

Tvättställsblandare FMM Runn, Mini

- Krom, 6l/min vid 3 bar                     	FMM nr. 8452–8510, RSK 827 84 21

PVB.24	Disklådsblandare

Alla disklådsblandare skall uppfylla följande egenskaper:

- Blandaren skall vara tillverkad av blyfri* avzinkningshärdig mässingslegering. (*max 0,1 vikt% bly)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Mjukstängande med keramisk tätning

- Strålsamlare med Eco Flow

- Soft PEX®-rör, G3/8

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

- Strålsamlare med Eco Flow

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°

BL 9		X

Köksblandare FMM Runn

- Krom, 9l/min vid 3 bar			FMM nr. 8400–8510, RSK 831 13 53

- BL 10 Köksblandare FMM Runn, energiklass B

- Krom, 5l/min vid 2–6 bar		FMM nr. 8400–8710, RSK 831 13 55

- Energiklass B

BL 11		X

Köksblandare FMM Runn med diskmaskinsavstängning
Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

- Krom, 9l/min vid 3 bar			FMM nr. 8401–8510, RSK 831 13 54

BL 12		X

Köksblandare FMM Runn med diskmaskinsavstängning
Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

- Krom, 5l/min vid 2–6 bar		FMM nr. 8401–8710, RSK 831 13 56	Energiklass B

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare