Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.22	Badkarsblandare	14

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	18

PVB.24	Disklådsblandare	26

PVB.25	Tvättstugeblandare	37

PVB.26	Tvättränneblandare	37

PVB.27	Spolblandare	37

ALTERNATIVT MATERIAL	37

RH/Care anpassning:	37

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

BL 1		X

Takduschpaket, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8683-0000, RSK 828 32 16

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8683-0003, RSK 828 32 18

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8683-1500, RSK 828 32 19

- 150 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8683-1503, RSK 828 32 21

BL 2		X

Takduschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp ned

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8687-0000, RSK 828 32 38

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8687-0003, RSK 828 32 40

BL 3		X

Takduschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 7,5 l/min för handdusch och 8 liter för takdusch.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8693-0000, RSK 828 32 44

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8693-0003, RSK 828 32 46

BL 4		X

Takduschpaket, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- BREEAM-och LEED-anpassat flöde

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).

- Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.

- Konstantflöde på 6 l/min för handdusch och 6 liter för takdusch.

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8683-1000, RSK xxx xx xx

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8683-1003, RSK xxx xx xx

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8683-2500, RSK xxx xx xx

- 150 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8683-2503, RSK xxx xx xx

BL 5		X

Duschpaket, FM Mattsson 9000XE

Säkerhetsblandare med duschset (inkl. schampohylla)

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8682-0000, RSK 828 32 28

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8682-0003, RSK 828 32 30

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8682-1500, RSK 828 32 31

- 150 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8682-1503, RSK 828 32 33

BL 6		X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp ned

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8686-0000, RSK 828 32 34

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8686-0003, RSK 828 32 36

BL 7		X

Duschpaket, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8689-0000, RSK 828 32 41

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8689-0003, RSK 828 32 43

BL 8		X

Duschpaket, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- BREEAM-och LEED-anpassat flöde

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 6 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8682-1000, RSK 828 32 59

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8682-1003, RSK 828 32 60

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8682-2500, RSK 828 32 61

- 150 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8682-2503, RSK 828 32 62

BL 9		X

Duschpaket, 40c/c, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- BREEAM-och LEED-anpassat flöde

- Anslutning 40c/c, inlopp ned

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 6 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8682-1000, RSK 828 32 59

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8682-1003, RSK 828 32 60

BL 10		X

Duschpaket, 40c/c, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- BREEAM-och LEED-anpassat flöde

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 6 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8689-1000, RSK 828 32 65

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8689-1003, RSK 828 32 66

BL 10		X

Duschblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8680-0000, RSK 835 15 51

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8680-0003, RSK 835 15 53

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8680-1500, RSK 835 15 54

- 150 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8680-1503, RSK 835 15 56

BL 11		X

Duschblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 40c/c, inlopp ned

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8685-0000, RSK 836 22 13

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8685-0003, RSK 836 22 15

BL 12		X

Duschblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8688-0000, RSK 836 22 17

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8688-0003, RSK 836 22 19

BL 13		X

Duschblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 40c/c, vändbart blandarfäste

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8684-0000, RSK 835 15 59

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8684-0003, RSK 835 15 61

BL 14		X

Duschblandare, 150c/c inkl. excenterkopplingar, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 150c/c inkl. exenterkopplingar inkl. ljuddämpare, excentrisk 8mm, G3/4” mot blandare, G1/2” mot vägg,

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8680-7500, RSK 835 15 57

DS 1		X

Duschset, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8670-0000, RSK 832 04 00

- Borstad Krom			FMM nr. 8670-0003, RSK 832 04 02

DS 2		X

Duschset Vaska, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Väggfäste för montage på 40c/c utanpåliggande rör

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8671-0000, RSK 832 04 03

- Borstad Krom			FMM nr. 8671-0003, RSK 832 04 05

DS 3		X

Duschsats, FM Mattsson 9000XE

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Väggfäste med väggtätning.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8672-0000, RSK 832 03 97

- Borstad Krom			FMM nr. 8672-0003, RSK 832 03 99

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. S600089, RSK 826 70 12

PVB.22	Badkarsblandare

BL 15		X

Badkarsblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 160 c/c, Krom			FMM nr. 8690-0000, RSK 836 22 20

- 160 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8690-0003, RSK 836 22 22

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8690-1500, RSK 836 22 23

- 150 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8690-1500, RSK 836 22 25

BL 16		X

Badkarsblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 40c/c, inlopp ned

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8695-0000, RSK 836 22 29

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8695-0003, RSK 836 22 31

BL 17		X

Badkarsblandare, 40c/c, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 40c/c, inlopp upp

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8697-0000, RSK 836 22 32

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8697-0003, RSK 836 22 34

BL 18		X

Badkarsblandare, 40c/c vändbart blandarfäste, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Anslutning 40c/c vändbart blandarfäste

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Vridpipomkastare

- Keramisk tätning.

- Typgodkända backventiler.

- Utlopp ned, G1/2.

- 40 c/c, Krom			FMM nr. 8694-0000, RSK 836 22 26

- 40 c/c, Borstad Krom			FMM nr. 8694-0003, RSK 836 22 28

DS 1		X

Duschset, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8670-0000, RSK 832 04 00

- Borstad Krom			FMM nr. 8670-0003, RSK 832 04 02

DS 2		X

Duschset Vaska, FM Mattsson 9000XE

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Väggfäste för montage på 40c/c utanpåliggande rör

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Duschstång med väggtätning.

- Tvålhylla

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8671-0000, RSK 832 04 03

- Borstad Krom			FMM nr. 8671-0003, RSK 832 04 05

DS 3		X

Duschsats, FM Mattsson 9000XE

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

- Väggfäste med väggtätning.

- Handdusch med kalkavvisande sil.

- Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min

- Slang: PVC fri, längd 1,75 m

- Krom			FMM nr. 8672-0000, RSK 832 03 97

- Borstad Krom			FMM nr. 8672-0003, RSK 832 03 99

Blandarfäste :

BF 1		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600027, RSK 826 52 27

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600029, RSK 826 52 47

BF 2		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600033, RSK 826 52 62

- Krom, D: Ø16			FMM nr S600035, RSK 826 52 64

BF 3		X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600031, RSK 826 52 60

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600032, RSK 826 52 61

BF 4		X

Blandarfäste 150 c/c, dold rördragning, kopparrör

- Krom, D: Ø12			FMM nr S600037, RSK 826 52 66

- Krom, D: Ø15			FMM nr S600038, RSK 826 52 67

BF 5		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c med föravstängning

- Rostfritt			FMM nr. 2099-1600, RSK 818 86 82

BF 6		X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

- Krom			FMM nr. S600089, RSK 826 70 12

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 21		X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Push-down ventil i metall, för handfat med bräddavlopp

- Krom			FMM nr. 8653-5010, RSK 827 89 75

- Borstad Krom			FMM nr. 8653-5013, RSK 827 89 77

BL 22		X

Tvättställsblandare inkl. silpluggsventil, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Silpluggsventil, kombinerad silventil och pluggventil för bräddavlopp. Överdel i mässing och underdel i vit plast

- Krom			FMM nr. 8653-0010, RSK 827 89 72

- Borstad Krom			FMM nr. 8653-0013, RSK 827 89 74

BL 23		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Krom			FMM nr. 8650-0010, RSK 827 89 57

- Borstad Krom			FMM nr. 8650-0013, RSK 827 89 59

BL 24		X

Tvättställsblandare, kortare anslutningsslangar, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=260

- Krom			FMM nr. 8650-0010, RSK 827 89 57

- Borstad Krom			FMM nr. 8650-0013, RSK 827 89 59

BL 25		X

Tvättställsblandare, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- BREEAM-och LEED-anpassad, flöde 3,3 & 1,8 liter/minut

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- 3,3 /min,Krom			FMM nr. 8650-7310, RSK 827 89 69

- 3,3 l/min, Borstad Krom		FMM nr. 8650-7313, RSK 827 89 71

- 1,8 /min,Krom			FMM nr. 8650-7110, RSK 827 56 30

- 1,8 l/min, Borstad Krom		FMM nr. 8650-7113, RSK 827 56 31

BL 26		X

Tvättställsblandare, med handdusch, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Självstängande handdusch inkl. vägghållare

- Krom			FMM nr. 8657-0010, RSK 827 89 78

BL 27		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass A

- RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Krom			FMM nr. 8650-4010, RSK 827 89 63

BL 28		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 164mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 1,7 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Krom			FMM nr. 8650-4110, RSK 827 56 91

BL 29		X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 3 l/min vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

- Krom			FMM nr. 8650-4310, RSK 827 56 92

- -------------------------------------------------------

PVB.24	Disklådsblandare

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”rak pip”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8610-0010, RSK 831 16 09

- Borstad krom			FMM nr. 8610-0013, RSK 831 16 11

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”rak pip” dm avst

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8611-0010, RSK 831 16 13

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”rak pip” EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8612-0010, RSK 831 16 16

- Borstad krom			FMM nr. 8612-0013, RSK 831 16 18

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8600-0010, RSK 831 15 74

- Borstad krom			FMM nr. 8600-0013, RSK 831 17 82

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8600-7010, RSK 831 15 90

- Borstad krom			FMM nr. 8600-7013, RSK 831 15 92

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8600-7010, RSK 831 15 90

- Borstad krom			FMM nr. 8600-7013, RSK 831 15 92

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 3,1 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8600-7410, RSK 831 20 08

- Borstad krom			FMM nr. 8600-7413, RSK 831 20 10

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” Care

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8600-0010, RSK 831 15 74

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” Care EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8602-4010, RSK 831 17 16

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” Care DM avst

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8601-4010, RSK 831 16 02

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8601-0010, RSK 831 15 93

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8601-7010, RSK 831 16 05

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 3,1 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8601-7410, RSK 831 12 11

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” EDMA

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8602-0010, RSK 831 15 96

- Borstad krom			FMM nr. 8602-0013, RSK 831 15 98

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” EDMA LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8602-7010, RSK 831 15 94

- Borstad krom			FMM nr. 8602-7013, RSK 831 16 00

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” EDMA LEED

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 3,1 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8602-7410, RSK 831 20 12

- Borstad krom			FMM nr. 8602-7413, RSK 831 20 14

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”C-pip” dm avst ledbar

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Ledbar strålsamlare

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8601-3010, RSK 831 15 99

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”flexi”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Lead Free (blyfri)

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8613-0010, RSK 831 16 19

- Borstad krom			FMM nr. 8613-0013, RSK 831 16 21

BL 27		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE ”flexi”

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Lead Free (blyfri)

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8614-0010, RSK 831 16 22

- Borstad krom			FMM nr. 8614-0013, RSK 831 16 24

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

BL 27		X

Tvättreänneblandare, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Lead Free (blyfri)

- Fast, eller fullt svängbar pip

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Krom			FMM nr. 8618-0010, RSK 844 70 00

PVB.27	Spolblandare

BL 27		X

Spolblandare, FM Mattsson 9000XE med pip

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Typgodkända backventiler i inloppen

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Lead Free (blyfri)

- Pip med omkastarfunktion

- Slanganslutning ner ½”

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Anslutning 160c/c

- Vakuumventil

- Ljudklass 1

- Skyddsmodul HD

- Krom			FMM nr. 8641-0000, RSK 824 80 00

BL 27		X

Spolblandare, FM Mattsson 9000XE utan pip

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Typgodkända backventiler i inloppen

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Lead Free (blyfri)

- Slanganslutning ner ½”

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Anslutning 160c/c

- Vakuumventil

- Ljudklass 1

- Skyddsmodul HD

- Krom			FMM nr. 8640-0000, RSK 824 81 63

ALTERNATIVT MATERIAL

RH/Care anpassning:

Care-kit för FMM 9000XE ettgreppsblandare.

Svart		FMM nr. S600106, RSK 829 70 01

Care-vingar för FMM 9000XE säkerhetsblandare.

Svart		FMM nr. S600105, RSK 843 97 13