Innehållsförteckning	Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga produkter skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Produkterna ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

DP 1		X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, förblandat vatten och anslutning uppåt. Duschpanelen skall vara försedd med integrerad UVC-LED enhet för effektiv avdödning av legionella bakterier och andra mikroorganismer. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Integrerad UVC-LED för desinficering av duschvatten.

Inbyggd säkerhetsfunktion som stänger av vattnet vid fel på UVC-LED enhet.

Trådlös kommunikation.

Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)

Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur

Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur

Förblandat vatten

Flöde 9 l/min vid 3 bar

Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°

Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.

Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.

- Städläge, avstängning av flöde

- Programmerbar funktion för hygienspolning

- Nätdrift, skall levereras med transformator och 10m kabel

- Rostfritt utförande

- Anslutning uppåt, G1/2.

- Rostfri			FMM nr 9502-0100, RSK 825 58 44

- Vit pulverlack			FMM nr 9502-0102, RSK 825 58 57

DP 2		X

FM Mattsson Tronic duschpanel WMS, termostat och anslutning uppåt. Duschpanelen skall vara försedd med integrerad UVC-LED enhet för effektiv avdödning av legionella bakterier och andra mikroorganismer. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

Integrerad UVC-LED för desinficering av duschvatten.

Inbyggd säkerhetsfunktion som stänger av vattnet vid fel på UVC-LED enhet.

Trådlös kommunikation.

Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)

Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur

Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur

Termostat som kompenserar både för temperatur- och tryckvariationer.

Flöde 9 l/min vid 3 bar

Duschstrålen skall kunna vinklas +/- 5°

Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.

Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.

- Städläge, avstängning av flöde

- Programmerbar funktion för hygienspolning

- Nätdrift, skall levereras med transformator och 10m kabel

- Rostfritt utförande

- Anslutning uppåt, G1/2.

- Rostfri			FMM nr 9503-6100, RSK 825 58 45

- Vit pulverlack			FMM nr 9503-6102, RSK 825 58 58